RCPW03 - Architecture multimédia

Département : Réseaux et Télécommunications

Formation par Alternance - Deuxième Année

Semestre 3 - Promotion 2020/2022

Projet N°3 : TELEVISION SUR IP

# Mise en œuvre d’un service de télévision sur IP

RAMOS GONÇALVES Wilson

BELKHIR Rayane

THUREIRAJASINGAM Tarmeekan

[Repository Github]

Effectué à l’Université Paris-Est Créteil, IUT de Créteil-Vitry

Sous la responsabilité du Professeur José DIAZ

# Mise en place

En arrivant dans la salle on restaure nos pc

Matériel :

| 4 PC | 2 Téléviseurs |
| --- | --- |
| 2 switch Cisco | 2 boitiers Amino |
| 2 streamers Vidéo | Câbles |

Après nous être documentés nous avons commencé à faire le de schéma de câblage :

On un réseau principal configuré en 192.168.1.0/24 nous permettant de faire les tests, réseau qui est branché à un routeur afin de permettre aux clients extérieurs potentiels d’accéder au flux vidéo (via routage multicast).

Après avoir établi notre plan d’adressage nous avons branché et configuré toutes nos machines. Nous allons passer à l’explication des étapes à suivre pour mettre en place un modèle de Télévision sur IP.

## Configuration du boitier Amino

Nous utilisons l’AMINO H140, un décodeur haute définition et haute performance souvent utilisé dans les chambres d’hôtel (manuels d’utilisation) :

Port Alimentation

Port Ethernet					Port HDMI

Figure 1. Boitier Amino et sa connectique

Figure 2. Interface Amino au démarrage

### Étape 1 :

Pour avoir accès à la configuration on appuie sur : ALT+M

Figure 3. POP-UP de demande de mot de passe de "management"

Le mot de passe par default est « leaves »

Apres avoir tapé le mot de passe l’interface ci-dessous s’affiche

Figure 4. Page de configuration Aminet

### Étape 2 :

Pour configurer l’Amino afin a qu’il corresponde à notre plan d’adressage on modifie les adresses présentes dans le sous menu DHCP

Figure 5. Configuration DHCP

On désactive le DHCP et on se réfère au plan d’adressage pour l'adresse IP de l’appareil et sa passerelle par défaut.

- IP address : 198.168.1.14/24

- Gateway : 198.168.1.1/24

Pour valider les modifications on a une fenêtre Password qui s’ouvre le mot de passe est « snake »

Figure 6. Demande de confirmation par mot de passe

### Étape 3  :

Pour configurer la page d’accueil on modifie le sous menu Browser > Home page on rentre l’adresse de notre server web http://192.168.1.1

Figure 7. Configuration pour le navigateur WEB

Toujours en confirmant notre modification en mettant le mot de passe.

### Étape 4 :

Par ailleurs, il faut pouvoir accéder aux chaînes, et pour cela il faut modifier le fichier chnls.txt sur chaque Amino à configurer. On se connecte ainsi via telnet pour transférer le fichier :

- identifiant: root

- mot de passe: root2root

# Amino Channels File # Version: 2 01: igmp://225.242.100.1:1234?chan_name=France2 02: igmp://225.242.100.2:1234?chan_name=France4 03: igmp://225.242.100.3:1234?chan_name=FranceInfo 04: igmp://225.242.100.4:1234?chan_name=F3IleDeFrance 05: igmp://225.242.100.5:1234?chan_name=BFMParis 06: igmp://225.242.100.6:1234?chan_name=C8 07: igmp://225.242.100.7:1234?chan_name=BFMTV 08: igmp://225.242.100.8:1234?chan_name=CNEWS 09: igmp://225.242.100.9:1234?chan_name=CSTAR 10: igmp://225.242.100.10:1234?chan_name=GULLI

Figure 8. Fichier chnls.txt à transférer sur les Amino

On a ainsi créé un script bash pour que tous les Amino qu'on doit configurer puissent avoir ce fichier:

#!/bin/bash

######## Configurer le serveur FTP via Telnet ########

sudo apt update > /dev/null

sudo apt install vsftpd -y > /dev/null

######## On déplace le fichier de configuration et on redémarre le service VFTDP ########

sudo cp ./vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf > /dev/null

sudo /etc/init.d/vsftpd restart

[[ $? -ne 0 ]] && echo

sudo mkdir /srv/ftp/ > /dev/null

sudo cp chnls.txt /srv/ftp > /dev/null

sudo chmod 777 /srv/ftp/chnls.txt > /dev/null

sudo chown nobody /srv/ftp/chnls.txt > /dev/null

######## Configuration IP de la machine : ########

echo -e "\nInterface ethernet utilisée pour se connecter aux Amino ?"

read int

sudo ip a flush $int > /dev/null

sudo ip a add 192.168.1.1 dev $int > /dev/null

######## Demande à l'utilisateur ########

echo -e "\nCombien d'Amino à configurer"

read nb

echo

echo

######## Tableau d'IP Amino ########

declare -a var

for ((i=1; i<=$nb; i++))

do

echo "Adresse IP Amino N°$i"

read in

var+=($in)

done

echo

echo

for j in ${var[@]}

do

{ echo -e "root\n" ;\

sleep 2; \

echo -e "root2root"; \

sleep 1; \

echo -e "\n"; \

sleep 1; \

echo -e "ftpget -u etudiant -p vitrygtr 192.168.1.1 /mnt/nv/chnls.txt /srv/ftp/chnls.txt"; \

echo -e "cat /mnt/nv/chnls.txt | wc -l"; \

sleep 1; } | telnet ${var[j]}

echo

echo

echo -e 'Si la derniere ligne donne 11, script \033[32m OK\033[0m, sinon \033[31m NOK\033[0m'

echo

echo

done

Figure 9. Script bash pour transfert du fichier chnls.txt

Ce script réalise plusieurs actions :

- Récupération du paquetage vsftpd et apache2 pour que l’hôte soit un serveur Web et FTP

- Copie de la configuration vsftpd.conf et du code source HTML du répertoire courant vers le dossier utilisé par les paquetages vsftpd (permet une connexion au serveur FTP en anonyme) et apache2.

- Application des droits utilisateurs qui vont bien

- Configuration IP de l’hôte

- Envoi des fichiers vers les Amino configurés

Bien évidemment, il faut donc exécuter ce script sur un hôte Linux, qui peut joindre les Amino (sur le même réseau IP qu’eux ou bien il faut que le(s) routeur(s) intermédiaires permettent cette connexion à distance en Telnet et en FTP).

NB : Il était initialement prévu que le fichier chnls.txt puisse être récupéré sur la page web du serveur Web mais la fonction JavaScript ne semble plus fonctionner ou bien nous n’avons pas réussi à la faire fonctionner comme nous voulions.

# Configuration de l’IKUSI

| 1 | Entrée TNT | 5 | Cascade d’alimentation CC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Embase téléalim. préampli mât | 6 | Port RJ-45 - Sortie stream IP |
| 3 | Port DB-9 pour la connexion d'un terminal (port console) | 7 | LEDs de contrôle |
| 4 | LEDs de contrôle |

Le boitier IKUSI TNS-100 va nous permettre de récupérer un flux TNT et le retransmettre sur un flux multicast IP (manuels d’utilisation):

Figure 10. Boitier IKUSI et sa connectique

Dans un premier temps on réinitialise les deux boitiers (1 par 1 sinon les configurations vont faire conflits entre elles) afin d’avoir les bonnes configurations :

- On se connecte sur le port console (3) dans le schéma en utilisant PuTTY :

- On se connecte en serial avec une vitesse de 115200 bps

Figure 12. Configuration PuTTY

- Identifiant: reset

- Mot de passe: reset

Un message apparaît en annonçant que l'adresse IP et le mot de passe initiaux d'usine (192.168.1.4 et admin) ont été restaurés. Rallumer l'IKUSI en débranchant et rebranchant l'alimentation.

On va ensuite importer les fichiers de configurations via le menu : Général > Sauvegarder/Restaurer. (Figure 13.)

Figure 13. Menu général et menu "Sauvegarder/Restaurer" de l'IKUSI

Dans la fenêtre qui s'ouvre on clique sur restaurer la configuration, puis sur commencer (figure 14.) :

Figure 14. Sélection du fichier dans le menu "Restaurer" de l'IKUSI

On sélectionne le fichier (soit teleSurIP/ikusi/configuracion-1.txt soit teleSurIP/ikusi/configuracion-2.txt, puis on clique sur le bouton du bas "Télécharger fichier“. La fenêtre de confirmation de chargement s'affiche alors à l'écran.

À partir de là les IKUSI seront joignables sur les adresses IP suivantes : 192.168.1.101 ; 192.168.1.102.

Les flux multicast ont bien été configurés comme il faut, on peut vérifier via le menu Général > Réglages > Sortie :

Figure 15. Flux TNT configurés sur IKUSI N°1

Figure 16. Flux TNT configurés sur IKUSI N°2

Voilà, le service de TNT sur IP est maintenant disponible sur vos AMINO

Pour changer les chaînes diffusées par les IKUSI, il faudra changer la fréquence de réception de l’appareil. Pour cela, il faudra se rendre dans le menu Général > Réglages > Entrée

Figure 17. Sélection du flux TNT configurés sur IKUSI

Ensuite donner la fréquence que l’on veut utiliser. « Le serveur TNS-100 est un convertisseur de flux de télévision numérique terrestre (TNT) vers des flux de vidéo sur IP. Il est capable de gérer un canal contenant plusieurs chaînes de télévision à la fois. Depuis l’émetteur de la Tour Eiffel, les canaux sont définis de la manière suivante : »

Figure 18. Différents canaux TNT et leur bouquets correspondants

Mais ce n’est pas fini, après avoir changé la fréquence d’entrée il faut aussi changer les flux de sortie. On se rend dans le menu Général > Réglages > Sorties et pour chaque flux il faut changer la source en cliquant sur le crayon à la fin de chaque ligne :

Figure 19. Flux multicast de sortie et les chaînes télé correspondantes

Figure 20. Sélection de la chaîne en fonction pour chaque flux multicast

On sélectionne la ligne qui nous intéresse dans le bouquet, et on ne change rien en termes de configuration IP et ports.

Pour plus d’esthétisme il faudra aussi changer la description des flux multicast dans le fichier chnls.txt et le retransmettre via le script telnet-chnls.sh